MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 1

AUTOMATIC MAKE-UP AIR

DAMPER WITHTRANSFORMER

& PRESSURE SWITCH

To register this product

visit: www.broan.com

READ AND SAVETHESE INSTRUCTIONS

FOR RESIDENTIAL USE ONLY

WARNING

CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR

INJURYTO PERSONS, OBSERVETHE FOLLOWING:

1.Installationworkandelectricalwiringmustbedonebyaqualified

person(s)inaccordancewithallapplicablecodesandstandards,

including fire-rated construction codes and standards.

1.Donotlocateoutsideairinletnearhazardousmaterialsorexplosives.

2. Unit shall not be installed to introduce air from crawlspaces, garages,

attics, adjacent dwelling units, or other locations within the building

shell. Unit shall be installed to introduce air directly from outdoors.

3. Do not run the outside air duct directly above or closer than 2 ft to

any furnace or its supply plenum, boiler, or other heat producing

appliance.

2. Validated performance testing certified for use with BEST,

Broan, and Broan Elite range hoods.

3. This unit is not designed to provide combustion air for fuel-

burning appliances.

4. Any ductwork used in conjunction with the Damper must be installed

in compliance with all local and national codes that are applicable.

4. Do not connect the unit directly to a combustion appliance of

any type.

5. Do not operate the Damper for fresh air introduction until all system

filters, including the central duct system filter, have been installed per

the system design.

6. Please read the unit specification label on the product for further

information and requirements.

7.The Damper’s outdoor air intake, ducting, and any filters should be

inspected and maintained on a regular basis.

8. Insulate the duct and damper to prevent build-up of condensation in

cold weather climates.Vapor barriers on both sides of insulation are

recommended.

5. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting

of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment

to prevent backdrafting. Follow the heating equipment

manufacturer’s guideline and safety standards such as those

published by the National Fire Protection Association (NFPA),

and the American Society for Heating, Refrigeration and

Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code

authorities.

6. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service

panel and lock the service disconnecting means to prevent

power from being switched on accidentally. When the service

disconnecting means cannot be locked, securely fasten a

prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

WARRANTY

7.When performing installation, servicing or cleaning the unit, it is

recommended to wear safety glasses and gloves.

8. During extreme weather events including snow storms, ensure

that the intake area for the outside air duct is not blocked and

able to provide a clear pathway for outside air to enter the

system.

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such prod-

ucts will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the

date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without

charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

9. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage

electrical wiring or other hidden utilities.

10.When notching or drilling into framing including floor supports,

rim joists, and wall studs, comply with code and manufacturer

limitations on allowable modifications to these structural

members.

11.This unit is intended to be installed within the home in a location

protected from moisture.

12.This unit must be in an accessible location which allows for

inspection of the unit.

13.Use this unit only in the manner intended by the manufacturer.

If you have questions, contact the manufacturer at the address

or telephone number listed in this document.

14.When federal, provincial or state legislation comprises more

restrictive installation and/or certification requirements, the

aforementioned requirements prevail on those of this document

and the installer agrees to conform to these at his own expense.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES,

HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL

CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal

maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse,

negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty

installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the

express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty

lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE’S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE’S OPTION,

SHALL BE THE PURCHASER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY.

BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL

DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages,

so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary

from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone

number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature

of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must

present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027

www.broan.com 800-558-1711

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 2

PLANTHE INSTALLATION

Planning the installation first requires selecting the most appropriate

installation approach. The chart below offers suggestions for the most

effective installation approach by considering a few important factors.

Further details on the two main types of installations are provided below.

MINIMUM RETURN AIRTEMPERATURE REQUIREMENTS

HVAC equipment manufacturers may have minimum requirements for

the air temperature in the return air plenum. Introducing outdoor air to

the return side of the central duct system may impact this temperature.

The installer should adjust both the size of the outside air duct and the

location of its connection to the return side of the central duct system in

a manner so that minimum air temperature requirements are satisfied

under design conditions.

• House has central duct work?

No

No

Yes

Yes

• Return-air side of duct work is

accessible-either the return-air trunk

or return-air plenum?

WHAT IS INCLUDED INTHE

PACKAGE

Damper connected to

return side of central

duct system

Damper ducted directly

to a ceiling, floor, or wall

register

- Transformer

- Pressure Switch Kit which includes:

- Pressure Switch

- Probe

- Gasket

OUTSIDE AIR INTAKE LOCATION

Proper design and location of the outside air intake location is critical in

ensuring that the Damper can safely and reliably provide an opening for

fresh air to enter the home. The following requirements for the location

of the outside air intake must be met:

•                                      -

pliance vents, chimneys, plumbing stacks, and bathroom or kitchen

exhaust vents. If local codes have more stringent separation re-

quirements, they shall apply.

•

blockage from snow or other debris such as leaves, and at a mini-

mum of 1’above grade.

TOOLS REQUIRED

•                                              -

rages, attics, adjacent dwelling units, or any enclosed part of the

building. The Damper should be installed to draw air directly from

outdoors.

- Flathead or Phillips Screw Driver

- Duct Tape

OUTSIDE AIR INTAKE OPENING PROTECTION

- Low Voltage Wire (2 Conductor)

- Wire Nuts

Because the Damper, together with the end cap and outside air duct

which are installed with it, will allow outdoor air into the indoor environ-

ment, it is important to meet the following requirements:

•

protective bird screens to keep out animals and outside debris.

Clean screens often and do not remove.

•

must cover the entire opening of the outside air duct. This screen

•

for the protection of openings in exterior walls, including steps to

prevent moisture intrusion around the opening.

Note that the screen over the outside air opening is not a filter. It is

intended to prevent the intake of leaves, animals, or debris into the out-

side air duct. A downstream filter is necessary to remove pollen, dust,

and other airborne particles. Potential filter locations are shown below

in the Typical Installations section.

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 3

TYPICAL INSTALLATIONS

Installations will vary according to the location in the home where the unit is installed and which model Damper is used. Use the following

illustrations and notes as guidance for your own installation. Always comply with local code requirements and in any instance where a detail

shown below conflicts with local code, the local code provision shall apply.

CENTRAL SYSTEM SUPPLY AIR

EXTERIOR WALL

CENTRAL SYSTEM RETURN AIR

INSULATED OUTSIDE

THERMOSTAT

AIR DUCT (slope toward wall cap)

FRESH AIR INLET WALL CAP

WITH BIRD SCREEN

VENTILATION AIR INTAKE

(locate away from pollutant sources)

FIELD MEASUREMENT OF AVAILABLE

STATIC PRESSURE. (See “Install The

Damper” section on page 3 for damper

balancing instructions.)

AIR DISTRIBUTION FAN

AIR HANDLER UNIT

AUTO. MAKE-UP AIR DAMPER

REGISTER BOX ADAPTED

WITH SLIDE-IN FILTER (optional)

CENTRAL DUCT SYSTEM FILTER

Damper connected to return side of central duct system.

EXTERIOR WALL

INSULATED OUTSIDE

AIR DUCT (slope toward wall cap)

INTERIOR WALL

WALL CAP WITH

BIRD SCREEN

WALL

REGISTER

VENTILATION AIR INTAKE

(locate away from pollutant sources)

MOTORIZED DAMPER

REGISTER BOX ADAPTED

WITH SLIDE-IN FILTER (optional)

Damper and outside air duct connected directly to a ceiling,floor,or wall register.

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 4

INSTALLTHE DAMPER

INSTALLATION OF

PRESSURE SWITCH AND

PROBE

TO CENTRAL SYSTEM

RETURN AIR OR INTERIOR

WALL REGISTER

SET SCREW

OUTSIDE AIR

For the probe & pressure switch to work effectively the roof or

wall cap must have a spring loaded damper.The following Broan

products are recommended:

AIR FLOW

AIR FLOW

ROOF CAP MODELS:

437 – High capacity up to 1200 cfm

DAMPER FLAP (Install in

vertical position shown.)

WALL CAP MODELS:

-

cal position when closed and power is off. The set screw can be

used to adjust the damper opening - thereby balancing the inside

and outside air pressure when the range hood exhausts at high

speed.

PRESSURE SWITCH

OPERATION

The pressure switch is designed to operate when the static

speeds since the pressure is below this limit.

MULTIPLE DAMPERS

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 5

LOCATION OF PROBE AND PRESSURE SWITCH

The probe must be mounted between the range hood damper

and the wall cap, roof cap, in-line blower or external blower.

make sure the hood damper operation is not affected.

The pressure switch should be mounted so it is accessible for

away from the probe. If longer tubing is required then what is

the illustrations below for possible installation scenarios.

ROOF CAP

w/DAMPER

ROOF CAP

w/DAMPER

INLINE

BLOWER

IN-LINE

EXHAUST

DAMPER

DUCT

PRESSURE

SWITCH

HOOD

FLUE

PROBE

RANGE

HOOD

EXHAUST

DUCT

HOOD

FLUE

PRESSURE

SWITCH

TYPICAL INSTALLATION WITH

INTERNAL BLOWER AND ROOF VENT

PROBE

RANGE

HOOD

WALL CAP

w/DAMPER

TYPICAL INSTALLATION WITH INLINE BLOWER

EXHAUST

DUCT

EXTERIOR

BLOWER

IN-LINE

DAMPER

HOOD

FLUE

PRESSURE

SWITCH

PROBE

RANGE

HOOD

TYPICAL INSTALLATION WITH

INTERNAL BLOWER AND WALL VENT

EXHAUST

DUCT

HOOD

PRESSURE

FLUE

SWITCH

PROBE

KITCHEN

CABINET

TUBING

RANGE

HOOD

PRESSURE

SWITCH

PROBE

WALL CAP

w/DAMPER

TYPICAL INSTALLATION

WITH EXTERIOR BLOWER

RANGE

HOOD

TYPICAL INSTALLATION WITH

INTERNAL BLOWER AND HORIZONTAL

DUCTING w/ WALL VENT

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 6

MOUNTING POSITIONS OF PROBE & PRESSURE SWITCH

DUCTWORK

DUCTWORK

AIR

FLOW

PRESSURE

SWITCH

PRESSURE

SWITCH

PROBE

(air flow arrow

pointing in

direction

TUBING

TUBING

PROBE

(air flow arrow

pointing in

direction

of air flow)

DUCTWORK

HORIZONTAL

AIR

FLOW

of air flow)

DUCTWORK

VERTICAL

MOUNT THE PROBE & PRESSURE SWITCH

1/4”

SPADE

TERMINALS

LOW

VOLTAGE

WIRES

AIR

FLOW

DUCTWORK

AIR

FLOW

TUBE CONNECTED

TO BLACK (+) INLET

PRESSURE

SWITCH

Connect tubing

onto outside of

black fitting.

SHEET

Drill

3/8” HOLE

in ducting

PRESSURE SWITCH

SET UP FOR

INTERNAL BLOWERS

METAL

Probe opening

pointing down

SCREWS

TUBING

1/4”

SPADE

TERMINALS

PROBE

(air flow arrow

pointing in

direction

GASKET

LOW

VOLTAGE

WIRES

AIR

FLOW

of air flow)

TUBE CONNECTED

TO GREY (-) INLET

PRESSURE SWITCH

SET UP FOR

Probe opening

pointing down

EXTERNAL &

IN-LINE BLOWERS

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 7

WIRE THE SYSTEM

Wire the system as shown.

MAKE-UP AIR DAMPER

MAKE-UP AIR DAMPER

MAKE-UP AIR DAMPER

24V

24V

24V

24V

24V

24V

WIRING DIAGRAM

MULTIPLE DAMPERS

TRANSFORMER

TRANSFORMER

PRESSURE

SWITCH

PRESSURE

SWITCH

BLACK (LINE)

BLACK (LINE)

WHITE (COMMON)

GREEN (GROUND)

24V CONTACTS

WHITE (COMMON)

GREEN (GROUND)

WIRING DIAGRAM

ONE DAMPER

24V

20V

TRANSFORMER WIRING

TEST THE SYSTEM

Turn off the hood and check to see if the damper closes.

A qualified HVAC contractor should also ensure the proper operation and venting of all combustion equipment in the home.

FALSETRIPPING

Under certain extreme conditions there could be false tripping of the damper (opening when the range hood blower is off). If false tripping

or wall cap.

SERVICE PARTS

97018853

97013273

Pressure Switch Kit

24V Transformer

MODELS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 8

MAINTENANCE

•

(i.e. a water heater or natural draft fireplace), which are more

susceptible to improper venting if depressurization occurs in

the home.

In homes with any one of these factors make-up air is advised. And in

homes with more than one of these conditions make-up air for the range

hood is strongly advised.

Regular maintenance is necessary to ensure the proper operation

of the Damper system. Failure to conduct such routine maintenance

can jeopardize the ability of the Damper to introduce fresh air into the

home. Regular maintenance should include the following activities:

•

open to allow fresh air to enter.

•

before it enters the home.

•                                         -

venting the buildup of snow, leaves, or vegetation at the end cap.

4. What are the benefits of providing make-up air to replace air

which is exhausted out of the home by a range hood?

Range hoods are designed to pull out pollutants like cooking odors or

moisture at the source, so they don’t linger in the home. Because these

from outdoors. Normally this make-up air enters the home through cracks

much more thoroughly so there are not as many cracks and openings.

Plus some exhaust fans like range hoods exhaust a lot more air than can

be replaced through normal cracks in the building shell.

By providing an intentionally designed opening for fresh air to replace

air which is exhausted out by the range hood, several important benefits

result:

•

it is also filtered

•                                         -

tor inspect the Damper system for proper operation.

FREQUENTLY ASKED

QUESTIONS (FAQS)

1.What does the Broan Automatic Make-Up Air

Damper do?

pathway for fresh air to enter a home from outdoors when a compatible

exhaust device is operating. The Damper opens when a compatible BEST,

Broan Elite or Broan range hood is operating, thereby creating a known,

controlled point for fresh air to enter the home while air is being exhausted

from the building by the range hood.

•

a home without being replaced by new fresh air, are prevented

•

replacement air is drawn into the home, improving ventilation

By operating in this manner, the Damper provides two key benefits for the

home:

•

allow fresh air into the home to replace air which is exhausted out of

the home.

•

is on, the Damper helps to avoid negative pressure conditions within

the home which may interfere with the proper operation of combustion

equipment within the home.

devices do their job more effectively and without interfering with the proper

operation of other home systems.

5. Does ASHRAE 62.2-2007 – “Ventilation and Acceptable Indoor

Air Quality in Low-Rise Residential Buildings” – require the use

of a make-up air damper?

ASHRAE 62.2-2007 does not specifically require make-up air dampers. In

a few limited circumstances, this standard does require that net exhaust

flows from a house be limited. For example, Section 6.4 of the standard

limits the net exhaust flow from a home’s two largest exhaust appliances

if the home has atmospherically vented or solid-fuel burning appliances

located within the pressure boundary of the house. This standard is

available at www.ashrae.org.

6. Can I use the Broan Automatic Make-Up Air Damper with other

equipment in my home?

2. Does the “Damper” provide combustion air for combustion

appliances like a water heater or

a furnace?

exact models of the Damper and compatible exhaust devices can be found

No. The Damper helps to replace air which is exhausted by a compatible

indoors by a combustion appliance like a natural gas water heater, and it

this restriction is that the Damper is only open when the range hood that

it’s connected to is operating. So there is no assurance that the Damper

would be open when other appliances, like a water heater, are operating.

these appliances.

7.What are the different ways that the Damper can be installed in

my home?

The most common way to install the Damper is to connect it to a home’s

central duct system. In this application, outside fresh air enters the home

through the Damper and is then routed and distributed through the home’s

www.broan.com.

3. How do I know if I need make-up air for my

range hood?

In some cases the local building code may tell you that make-up air is

necessary. For example, some codes specify that range hoods with

mechanical system to introduce make-up air.

8. What if my home doesn’t have ducts?

Homes without ducts can still utilize the Damper to help replace air which

is exhausted from the home by the range hood. An installation illustration

Application Guide on our web site: www.broan.com.

In other cases, make-up air for a range hood is desirable regardless of

whether code requires it. This is especially true for:

•

•

easily find its way into the home through cracks, to replace air which is

exhausted out

9. What happens after a power outage?

The Damper system and the associated exhaust devices will not lose their

settings following a power outage. So the system will resume its normal

operation following a power outage, based on the settings it used prior to

the outage.

99044953D

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

CLAPET AUTOMATIQUE

D’AIR DE COMPENSATION

AVEC TRANSFORMATEUR

ET MANOCONTACTEUR

Page 9

Pour enregistrer ce produit,

visitez : www.broan.com

LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER

POUR USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT

AVERTISSEMENT

ATTENTION

OBSERVEZLESDIRECTIVESCI-DESSOUSAFINDERÉDUIRE

LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE

BLESSURES CORPORELLES :

1.Ne situez pas la prise d’air extérieur près de matières dangereuses

ou explosives.

2. L’installation de l’appareil ne doit pas permettre d’aspirer l’air d’un

vide sanitaire, d’un garage, d’un grenier, d’un logement adjacent

ni de tout autre espace situé à l’intérieur de l’enceinte de l’édifice.

L’appareil doit être installé pour aspirer l’air directement de l’extérieur.

3. Ne placez pas le conduit d’arrivée d’air extérieur directement

au-dessus d’un appareil de chauffage, d’un caisson de distribution ou

d’une chaudière, ni à moins de 60 cm (2 pi).

4. Installez tout conduit utilisé avec le clapet conformément aux

codes locaux et nationaux en vigueur.

5. N’utilisezpasleclapetpourintroduiredel’airfraistantquelesfiltres,

et notamment le filtre du conduit central du système, n’ont pas été

installés tels que conçus.

6. Veuillez lire l’étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus

de renseignements, notamment sur les exigences.

7.La prise d’air extérieur du clapet, les conduits et les filtres doivent

être régulièrement inspectés et entretenus.

8. Dans les climats froids, isolez le conduit et le clapet pour éviter

la condensation. Il est conseillé de placer un coupe-vapeur des

deux côtés de l’isolant.

1.La pose de l’appareil et les travaux d’électricité doivent être

effectués par des personnes qualifiées conformément à la

réglementation en vigueur, notamment les normes de la

construction ayant trait à la protection contre les incendies.

2. Tests de performance validé certifié pour une utilisation avec

et des hottes de cuisinière BEST, Broan, et Broan Elite.

3. Cet appareil n’est pas conçu pour procurer de l’air de

combustion aux appareils de chauffage au mazout.

4. Ne raccordez pas directement cet appareil à un appareil

combustion de quelque type que ce soit.

5. Pour éviter les refoulements, l’apport d’air doit être suffisant pour

brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les

évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). Respectez les

directives du fabricant de l’appareil de chauffage et les normes

de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire

Protection Association (NFPA), lA’ merican Society for Heating,

Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les

codes des autorités locales.

6. Avant de procéder à l’entretien ou au nettoyage de

l’appareil, coupez l’alimentation du panneau électrique et

verrouillez l’interrupteur principal afin d’empêcher que le

courant ne soit accidentellement rétabli. S’il est impossible

de verrouiller l’interrupteur principal, fixez solidement un

message d’avertissement, par exemple une étiquette, sur le

panneau électrique.

7.Il est conseillé de porter des lunettes de sécurité et des gants lors

de l’installation, de l’entretien ou du nettoyage de l’appareil.

8. Par mauvais temps, comme lors d’une tempête de neige,

assurez-vous que la prise d’air du conduit extérieur n’est pas

obstruée et permet à l’air extérieur d’entrer librement dans

le conduit.

9. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou autres

connexions non apparentes lors de la découpe ou du perçage

d’un mur ou d’un plafond.

10.Si vous devez encocher ou percer les solives d’un plancher

ou les montants d’un mur, veuillez respecter les codes et

limitations du fabricant quant aux modifications acceptables

de ces éléments de charpente.

11.Cet appareil est conçu pour être installé dans une habitation

à un endroit à l’abri de l’humidité.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN BROAN-NUTONE

Broan-NuTone garantit à l’acheteur original que les produits vendus en vertu de la présente

sont libres de tout vice de matériau ou de fabrication pour une période d’un an à compter

de la date d’achat originale. CETTE GARANTIE NE COMPORTE AUCUNE AUTRE GARANTIE,

EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES

DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Durantcettepérioded’unan,Broan-NuTonerépareraouremplaceragratuitement,àsadiscrétion,

tout produit ou toute pièce jugés défectueux dans des conditions normales d’utilisation.

CETTEGARANTIENES’APPLIQUEPASAUXTUBESFLUORESCENTSETAUXDÉMARREURS,

NI AUX AMPOULES HALOGÈNES OU INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTRES, CONDUITS,

CAPUCHONSDETOIT,CAPUCHONSMURAUXETAUTRESACCESSOIRESPOURCONDUITS.

Cette garantie ne couvre pas (a) les frais d’entretien ou de service normaux ni (b) tout

produit ou toute pièce soumis à un abus, une négligence, un accident, un entretien ou

une réparation inadéquats (autres que ceux effectués par Broan-NuTone), une mauvaise

installation ou une installation contraire aux instructions recommandées.

La durée de toute garantie tacite est limitée à la période d’un an stipulée pour la

garantie expresse. Certains territoires ou provinces interdisant de limiter la durée d’une

garantie tacite, la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer à votre situation.

L’OBLIGATION POUR BROAN-NUTONE DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT,

À SA DISCRÉTION, CONSTITUE LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR EN VERTU DE LA

PRÉSENTE GARANTIE. BROAN-NUTONE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES

DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS NI DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS

DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DU RENDEMENT DU PRODUIT. Certains territoires

ou provinces ne permettant pas la limitation ou l’exclusion des dommages indirects

ou consécutifs, la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer à votre situation.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. D’autres droits

pourraient également vous être accordés selon la législation locale en vigueur. La présente

garantie remplace toutes les autres garanties précédentes.

12.Il doit être placé dans un lieu accessible permettant son inspection.

13.N’utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant.

Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à

l’adresseouaunumérodetéléphoneindiquésdanscedocument.

14.Lorsque les législations fédérales, provinciales ou d’état

comportent des exigences plus sévères quant à l’installation

et/ou l’homologation, celles-ci auront préséance sur celles de ce

document et l’installateur s’engage à s’y conformer à ses frais.

Pour vous prévaloir de cette garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone à l’adresse ou au

numérodetéléphoneindiquésci-dessous,(b)donnerlenumérodemodèleduproduitetlenuméro

d’identification de la pièce et (c) décrire la nature de la défectuosité du produit ou de la pièce.

Lorsdevotredemandedegarantie,vousdevezprésenterunepreuvedeladated’achatoriginale.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027

www.broan.com 800-558-1711

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

PLANIFICATION

Page 10

DE L’INSTALLATION

La planification de l’installation exige d’abord le choix du mode

d’installation le plus approprié. Le tableau ci-dessous présente des

suggestions pour le type d’installation le plus efficace compte tenu

de quelques facteurs importants. De plus amples informations sur les

deux principaux types d’installation sont présentées ci-dessous.

EXIGENCES RELATIVES À LA TEMPÉRATURE MINIMALE DE

L’AIR DE RETOUR

Les fabricants d’appareils de chauffage et de climatisation ont

parfois des exigences relatives à la température minimale de l’air

du caisson de retour.Faire pénétrer de l’air extérieur dans la section

de retour du système central peut affecter cette température.

L’installateur devra choisir la taille adéquate du conduit d’air

extérieur et l’emplacement approprié de son raccordement à

la section de retour d’air du système central afin de satisfaire

les exigences de température minimale, conformément à sa

conception.

• L’habitation comporte-t-elle un

conduit central de chauffage?

Non

Oui

• La section de retour d’air du conduit

est-elle accessible - soit la gaine

de retour d’air ou le caisson de

Non

Oui

retour d’air?

CET ENSEMBLE COMPREND

- Clapet motorisé

- Transformateur

- Ensemble de manocontacteur, incluant :

Clapet raccordé

directement au registre

d’un plafond, d’un mur

ou d’un plancher

Clapet raccordé à

la section de retour

d’air du conduit central

- Sonde

- Tube PVC 6 mm (1/4 po) D.I. de 30 cm (12 po)

- Joint

- (6) Vis à tôle

EMPLACEMENT DE LA PRISE D’AIR EXTÉRIEUR

La conception et l’emplacement adéquats de la prise d’air extérieur

sont indispensables au bon fonctionnement et à la fiabilité du clapet

pour faire pénétrer de l’air frais dans la maison.Il importe de respecter

les exigences suivantes lors du positionnement de la prise d’air :

•

évent d’appareil à combustion, cheminée, colonne de plomberie

ou évent de salle de bain ou de cuisine. Si les exigences des

codes locaux sont encore plus sévères, elles prévaudront.

•

qu’elle ne soit obstruée par la neige ou des débris, telles que

des feuilles, et doit être à au moins 30 cm (1 pi) au-dessus du sol.

•

vide sanitaire, d’un garage, d’un grenier, d’un logement adjacent

ni de tout autre espace situé à l’intérieur de l’édifice. Le clapet doit

être installé pour aspirer l’air directement de l’extérieur.

OUTILS REQUIS

- Clé à cliquet à prise 1/4 po

- Tournevis plat ou cruciforme

PROTECTION DE L’OUVERTURE DE LA PRISE D’AIR EXTÉRIEUR

Puisque le clapet, ainsi que le capuchon mural et la prise d’air extérieur

qui lui sont rattachés, permettront à l’air extérieur d’entrer à l’intérieur

de l’habitation, il importe de respecter les exigences suivantes :

•

ou 643FA (20 cm/8 po) muni d’un grillage aviaire pour empêcher

les oiseaux, les animaux ou les débris d’entrer. Nettoyez souvent ce

grillage et ne l’enlevez pas.

- Ruban pour conduit

- Fil à basse tension (2 conducteurs)

- (2) Cosses ouvertes femelles 1/4 po

- Serre-fils

•

toute l’ouverture de la prise d’air extérieur.Ce grillage doit également

avoir des ouvertures d’au moins 6 mm (¼ po) mais de pas plus

•

des codes locaux concernant la protection des ouvertures dans les

murs extérieurs, dont les mesures à prendre pour empêcher l’entrée

d’humidité autour de l’ouverture.

Veuillez noter que le grillage de la prise d’air ne constitue pas

un filtre. Il ne vise qu’à empêcher l’entrée des feuilles, des animaux

ou des débris dans le conduit. Un filtre situé en aval est nécessaire

pour enlever le pollen, la poussière et les autres particules

en suspension. Les emplacements possibles du filtre sont indiqués

ci-dessous dans la section des Installations type.

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 11

INSTALLATIONSTYPE

Les installations varieront en fonction de l’emplacement de l’appareil dans la maison et du modèle de clapet utilisé. Consultez les

illustrations et notes ci-dessous pour vous guider dans l’installation. Respectez toujours les exigences des codes dans toute situation où

un détail indiqué ci-dessous contredirait les codes locaux. Ceux-ci ont préséance.

DISTRIBUTION D’AIR DU

MUR EXTÉRIEUR

SYSTÈME CENTRAL

RETOUR D’AIR DU SYSTÈME CENTRAL

CONDUIT D’AIR EXTÉRIEUR ISOLÉ

(pente vers le capuchon mural)

THERMOSTAT

CAPUCHON MURAL D’ARRIVÉE D’AIR

AVEC GRILLAGE AVIAIRE

PRISE D’AÉRATION

(située loin des sources de polluant)

MESURE DE LA PRESSION D’AIR EXTÉRIEUR.

(Consultez la section « Installation du

clapet » à la page 12 pour les directives

d’équilibrage du clapet.)

VENTILATEUR DE

DISTRIBUTION D’AIR

CLAPET AUTO. D'AIR DE COMPENSATION

REGISTRE À FILTRE

COULISSANT (facultatif)

APPAREIL DE TRAITEMENT

DE L’AIR

FILTRE DE L’APPAREIL DE CHAUFFAGE

Clapet raccordé à la section de retour d’air du conduit central.

MUR EXTÉRIEUR

CONDUIT D’AIR EXTÉRIEUR ISOLÉ

(pente vers le capuchon mural)

MUR INTÉRIEUR

CAPUCHON MURAL AVEC

GRILLAGE AVIAIRE

REGISTRE MURAL

PRISE D’AÉRATION

(située loin des sources de polluant)

CLAPET MOTORISÉ

REGISTRE À FILTRE COULISSANT (facultatif)

Clapet et conduit extérieur raccordés directement au registre d’un plafond,d’un mur ou d’un plancher.

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 12

INSTALLATION DU CLAPET

INSTALLATION DU

MANOCONTACTEUR ET

DE LA SONDE

VERS LE RETOUR D’AIR

DU SYSTÈME CENTRAL

VIS D’ARRÊT

OU UN REGISTRE

MURAL INTÉRIEUR

AIR EXTÉRIEUR

Pourquelasondeetlemanocontacteurfonctionnentcorrectement,

le capuchon mural ou de toit doit avoir un clapet à ressort.

Les produits Broan suivants sont recommandés :

DÉBIT D’AIR

DÉBIT D’AIR

MODÈLES DE CAPUCHON DE TOIT :

437 – Haute capacité jusqu’à 1200 pi m

3

634 / 644 – Conduits de 8,3 X 25.5 cm (3¼ po x 10 po) jusqu’aux

conduits ronds de 20,3 cm (8 po)

VOLET DE CLAPET

(Montré installé en position verticale)

Installez le clapet tel qu’illustré. Assurez-vous que le volet du

clapet est en position verticale lorsqu’il est fermé et que le

courant est coupé. L’ouverture du clapet peut être réglée à l’aide

de la vis d’arrêt - en équilibrant la pression d’air intérieur et

extérieur lorsque la hotte de cuisine expulse l’air à haute vitesse.

MODÈLES DE CAPUCHON MURAL :

WC638 – Conduits de 8,3 X 35.5 cm (3¼ po x 14 po)

639 / 649 – Conduits de 8,3 X 25.5 cm (3¼ po x 10 po)

Conduits ronds de 17,8 cm (7 po)

843BL / 641 – Conduits ronds de 15 cm (6 po)

643 / 643FA – Conduits ronds de 20,3 cm (8 po)

613 – Conduits ronds de 30,5 cm (12 po)

441 – Conduits ronds de 25,5 cm (10 po).

FONCTIONNEMENT

DU MANOCONTACTEUR

Lemanocontacteurestconçupourfonctionneràuneaugmentation

de la pression statique de 0,05 po Ps ou plus. Il peut ne pas

fonctionner à basse vitesse si la pression est inférieure à ce seuil.

CLAPETS MULTIPLES

Plusieurs clapets peuvent être nécessaires pour équilibrer

le système. Si vous utilisez plusieurs clapets, choisissez un (1)

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 13

EMPLACEMENT DE LA SONDE ET DU MANOCONTACTEUR

La sonde doit être installée entre le clapet de la hotte et le

capuchon mural, le capuchon de toit, le ventilateur intermédiaire

ou le ventilateur extérieur.Installez la sonde le plus près possible

de la sortie de la hotte mais assurez-vous qu’elle ne gêne pas le

fonctionnement de son clapet.

Le manocontacteur doit être placé à un endroit accessible

pour un entretien éventuel. Il ne doit pas être à plus de 1,83 m

(72 po) de la sonde. Si un tube plus long que celui fourni

est nécessaire, achetez du tube de PVC de 1/4 po D.I. chez votre

magasin local.Voir les illustrations ci-dessous pour les différentes

possibilités d’installation.

CAPUCHON DE

TOIT ET CLAPET

CAPUCHON

DE TOIT

ET CLAPET

VENTILATEUR

INTERMÉDIAIRE

CONDUIT

D’ÉVACUATION

CLAPET SUR

CONDUIT

MANOCONTACTEUR

CONDUIT DE

LA HOTTE

SONDE

HOTTE

DE CUISINIÈRE

CONDUIT

D’ÉVACUATION

CONDUIT

MANOCONTACTEUR

SONDE

DE LA HOTTE

INSTALLATION TYPE AVEC

VENTILATEUR INTERNE ET ÉVENT DE TOIT

HOTTE

DE CUISINIÈRE

INSTALLATION TYPE AVEC VENTILATEUR INTERMÉDIAIRE

CAPUCHON

MURAL

ET CLAPET

VENTILATEUR

EXTÉRIEUR

CONDUIT

D’ÉVACUATION

CLAPET SUR

CONDUIT

MANOCONTACTEUR

CONDUIT

DE LA HOTTE

SONDE

HOTTE

DE CUISINIÈRE

INSTALLATION TYPE AVEC

VENTILATEUR INTERNE ET ÉVENT MURAL

CONDUIT

D’ÉVACUATION

CONDUIT DE

LA HOTTE

MANOCONTACTEUR

SONDE

ARMOIRE

DE CUISINE

TUBE

HOTTE

DE CUISINIÈRE

MANOCONTACTEUR

SONDE

CAPUCHON MURAL

ET CLAPET

INSTALLATION TYPE AVEC

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

HOTTE

DE CUISINIÈRE

INSTALLATION TYPE AVEC VENTILATEUR INTERNE

ET CONDUIT HORIZONTAL AVEC ÉVENT MURAL

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 14

POSITIONS DE MONTAGE DE LA SONDE ET

DU MANOCONTACTEUR

CONDUIT

CONDUIT

DÉBIT

D'AIR

MANOCONTACTEUR

MANOCONTACTEUR

TUBE

SONDE

(la flèche

pointe dans

le sens du

débit d’air)

TUBE

SONDE

(la flèche

pointe dans

le sens du

débit d’air)

CONDUIT

HORIZONTAL

DÉBIT

D'AIR

CONDUIT

VERTICAL

MONTAGE DE LA SONDE ET DU MANOCONTACTEUR

COSSES

OUVERTES

DE 1/4 PO

FILS

DE BASSE

TENSION

DÉBIT

D'AIR

CONDUIT

TUBE CONNECTÉ

À L’ENTRÉE NOIRE (+)

Connecter

le tube sur

l’extérieur du

raccord noir.

DÉBIT

D'AIR

MANOCONTACTEUR

DISPOSITION DU

MANOCONTACTEUR POUR

LES VENTILATEURS

INTERNES

Ouverture

de la sonde

tournée vers

le bas

VIS À

TÔLE

Percer un TROU

de 9,5 mm (3/8 po)

dans le conduit

COSSES

OUVERTES

DE 1/4 PO

TUBE

FILS

DE BASSE

TENSION

SONDE

JOINT

DÉBIT

D'AIR

(la flèche

pointe dans

le sens du

débit d’air)

TUBE CONNECTÉ

À L’ENTRÉE GRIS (-)

DISPOSITION DU

MANOCONTACTEUR POUR

LES VENTILATEURS

Ouverture

de la sonde

tournée vers

le bas

EXTERNE ET EN LIGNE

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 15

CÂBLAGE DU SYSTÈME

Effectuez le câblage tel qu’illustré.

CLAPET D'AIR DE COMPENSATION

CLAPET D'AIR DE COMPENSATION

CLAPET D'AIR DE COMPENSATION

24V

24V

24V

24V

24V

24V

TRANSFORMATEUR

MANOCONTACTEUR

TRANSFORMATEUR

MANOCONTACTEUR

NOIR (LIGNE)

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

CLAPETS MULTIPLES

BLANC (NEUTRE)

VERT (TERRE)

NOIR (LIGNE)

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

UN CLAPET

BLANC (NEUTRE)

VERT (TERRE)

BORNES 24V

24V

20V

CÂBLAGE DUTRANSFORMATEUR

TESTER LE SYSTÈME

Une fois le clapet, le manocontacteur et la sonde installés, actionnez la hotte à haute vitesse et vérifiez que le clapet s’ouvre. Arrêtez la

hotte et vérifiez que le clapet se referme.

Un spécialiste en appareil de chauffage et de climatisation doit également s’assurer du bon fonctionnement de tout appareil

de combustion, notamment l’évacuation des gaz de combustion.

DÉCLENCHEMENT INDÉSIRABLE

Dans certaines conditions extrêmes, le clapet peut se déclencher alors qu’il ne le devrait pas (s’ouvre alors que la hotte est arrêtée). Si un tel

déclenchement indésirable se produit, placez un clapet refoulement intermédiaire [modèle de 17,8 cm (7 po) n° 97, modèle de 20,3 cm (8 po)

n° 438, modèle de 25,4 cm (10 po) n° 421] entre la sonde et le capuchon mural ou de toit.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

97018853 Ensemble de manocontacteur

97013273 Transformateur 24 V

99527207 Clapet motorisé de 15,2 cm (6 po)

99527208 Clapet motorisé de 20,3 cm (8 po)

99528460 Clapet motorisé de 25,4 cm (10 po)

MODÈLES MD6TU • MD8TU • MD10TU

Page 16

ENTRETIEN

Dans les maisons présentant l’un ou l’autre de ces facteurs, l’air de

compensation est conseillé.Et dans les maisons présentant plusieurs de

ces situations, l’air de compensation pour la hotte est fortement conseillé.

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir le bon

fonctionnement du système de clapet. Toute négligence à cet égard

risque d’affecter la capacité du clapet d’introduire de l’air frais dans

l’habitation. Cet entretien régulier doit comporter les points suivants :

•

que des débris empêchent l’arrivée de l’air frais.

•

dans la maison.

•

dégagée : déblayer la neige, enlever les feuilles ou la végétation

autour du capuchon.

4. Quels avantages y a-t-il à fournir de l’air de compensation pour

remplacer l’air évacué à l’extérieur par une hotte de cuisine?

Les hottes de cuisine sont conçues pour aspirer les polluants comme

les odeurs et vapeurs de cuisson à la source, afin qu’elles ne stagnent

pas dans la maison.Puisque ces ventilateurs évacuent l’air de la maison,

celui-cidoitêtreremplacépardel’air«neuf»del’extérieur.Normalement,

cet air de compensation entre dans l’habitation par les ouvertures et les

beaucoup plus étanches et ne présentent plus autant de fentes et

d’ouvertures. De plus, certains ventilateurs comme ceux des grandes

hottes évacuent beaucoup plus d’air que celui pouvant être remplacé par

les fentes et les fissures de l’enceinte de la maison.

•

demandez-lui de vérifier le bon fonctionnement du clapet.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Le fait de créer délibérément un passage pour l’air frais afin de remplacer

l’air évacué par la hotte présente plusieurs avantages importants :

•

endroit connu, ce qui permet de le filtrer

1.À quoi sert le Clapet automatique d’air de compensation Broan?

Le Clapet automatique d’air de compensation Broan (le « clapet »)

permet l’entrée d’air frais dans l’habitation lorsqu’un dispositif d’évacuation

compatible est mis en marche. Le clapet s’ouvre lorsqu’une hotte BEST,

Broan Elite ou Broan compatible est actionnée, offrant ainsi un point

d’entrée contrôlé permettant à de l’air frais de pénétrer dans l’habitation

pendant que de l’air est expulsé hors de l’édifice.

En fonctionnant ainsi, le clapet offre deux avantages pour l’habitation :

•

à de l’air frais d’entrer à l’intérieur pour remplacer l’air évacué.

•

d’évacuationcompatibleestmisenmarche,leclapetcontribueàéviter

qu’une pression négative s’exerce et nuise au bon fonctionnement

des appareils de combustion situés dans la maison.

Bref, le clapet permet à votre appareil d’évacuation Broan, Broan Elite

ou BEST de fonctionner avec plus d’efficacité et sans nuire au

fonctionnement adéquat des autres systèmes de la maison.

•

l’évacuation de l’air de l’habitation sans le remplacer par de l’air frais

•

alors que l’air frais de remplacement est tiré dans la maison, ce qui

améliore la ventilation

5. Est-ce que la norme ASHRAE 62.2-2007 – « Ventilation et

qualité d’air intérieur acceptable dans les constructions

résidentielles basses » – exige l’utilisation d’un clapet d’air

de compensation?

La norme ASHRAE 62.2-2007 n’exige pas spécifiquement le recours

aux clapets d’air de compensation. Ce n’est que dans quelques

circonstances que cette norme exige de limiter le débit d’évacuation

nette de l’air de l’habitation. Par exemple, à la Section 6.4, la norme

limite le débit d’évacuation nette d’une maison à deux grands appareils

d’évacuation si ceux-ci sont ventilés par l’atmosphère ou s’il s’agit de

brûleurs à combustible solide situés à l’intérieur de l’enceinte pressurisée

de l’habitation. Cette norme peut être consultée à www.ashrae.org.

2. Est-ce que le « clapet » fournit de l’air aux appareils à combustion

comme un chauffe-eau ou un appareil de chauffage?

6. Puis-je utiliser le Clapet automatique d’air de compensation

Broan avec d’autres appareils de mon habitation?

Non.Le Clapetautomatiqued’airdecompensationBroanestuniquement

compatible avec les hottes BEST, Broan Elite ou Broan. D’aut\res

renseignements sur les modèles exacts de clapets et d’appareils

d’évacuation compatibles se trouvent dans le Guide d’application du

clapet automatique d’air de compensation de Broan.

Non. Le clapet aide à remplacer l’air évacué par une hotte compatible.

Il ne contribue PAS à remplacer l’air tiré de l’intérieur par un

appareil à combustion comme un chauffe-eau au gaz naturel et il

ne faut pas lui conférer cette fonction. Cette restriction se justifie

principalement parce que le clapet ne s’ouvre que si la hotte à

laquelle il est connecté est mise en marche. Il n’y a donc rien qui

garantit que le clapet soit ouvert lorsqu’un autre appareil, tel qu’un

chauffe-eau, est en marche. Il faut faire appel à d’autres moyens pour

assurer une alimentation d’air de combustion adéquate à ces appareils.

7.De quelles façons puis-je installer ce clapet dans ma maison?

La façon la plus courante d’installer le clapet est de le raccorder au

système de conduit central. Dans cette application, l’air frais extérieur

pénètre dans la maison par le clapet, puis est distribué dans la maison

par les conduits. D’autres renseignements sur ce type d’installation se

trouvent dans le Guide d’application du clapet automatique d’air de

compensation Broan sur notre site Web : www.broan.com.

3. Comment puis-je savoir si une hotte nécessite un apport d’air

de compensation?

Dans certains cas, le code du bâtiment stipule que cet apport d’air est

nécessaire Par exemple, certains codes stipulent que les hottes ayant un

débit de 300 pieds cubes par minute (pi3/m) ou plus exigent un dispositif

mécanique d’apport d’air de compensation.

8. Que faire si ma maison n’a pas de conduits de ventilation?

Dans d’autres cas, l’air de compensation est souhaitable même si le

code ne l’exige pas. Particulièrement lorsque :

•                           3/m)

•

difficilement s’infiltrer à l’intérieur par les fentes et remplacer l’air

évacué à l’extérieur

•

l’atmosphère (par ex., chauffe-eau ou foyer à tirage naturel),

qui sont plus susceptibles d’être mal ventilés si la maison subit

une dépressurisation.

Dans une maison sans conduits, vous pouvez également utiliser le clapet

pourremplacerl’airévacuéparlahottedecuisine.Uneillustrationdecetype

d’installation se trouve dans le Guide d’application du clapet automatique

d’air de compensation Broan sur notre site Web :www.broan.com.

9. Que se passe-t-il après une panne de courant?

Le système de clapet et les appareils d’évacuation qui lui sont associés

conserveront leur configuration après une panne d’électricité.Il reprendra

ainsi son fonctionnement normal une fois le courant rétabli, tel que

configuré avant la panne.

99044953D

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

REGULADOR DE AIRE

Página 17

AUTOMÁTICO DE REPUESTO,

CONTRANSFORMADOR E

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Para registrar este producto

visite: www.broan.com

LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO RESIDENCIAL

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS

LESIONES PERSONALES, SIGA LAS

SIGUIENTES PRECAUCIONES:

1.Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de

instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos

y normas correspondientes, incluidos los códigos y las normas de

construcción específicos de protección contra incendios.

2. Las pruebas de rendimiento validadas certificado para su uso con

las campanas de BEST, Broan, y Broan Elite.

3. Esta unidad no está diseñada para suministrar aire de combustión

para los electrodomésticos que queman combustible.

1.No sitúe la entrada de aire exterior cerca de materiales peligrosos

o explosivos.

ELÉCTRICAS

O

2. La unidad no deberá instalarse de tal manera que introduzca aire

de entresuelos, cocheras, áticos, unidades de vivienda adyacentes

u otros sitios dentro de la estructura del edificio. La unidad deberá

instalarse de tal manera que introduzca el aire directo del exterior.

3. No tienda el conducto de aire exterior directamente arriba o más

cerca de 2 pies (60 cm) de cualquier caldera o su pleno de suministro,

calentador u otro aparato que genere calor.

4. Cualquier conducto que se utilice en conjunto con el regulador se

debe instalar cumpliendo con todos los códigos locales y nacionales

que correspondan.

5. No haga funcionar el regulador para que introduzca aire fresco hasta

que todos los filtros del sistema, incluyendo el filtro del sistema de

conductos centrales, se hayan instalado según el diseño del sistema.

6. Lea la etiqueta de especificaciones de la unidad que tiene el producto

para ver información y requisitos adicionales.

7.La entrada de aire exterior, los conductos y los filtros del regulador se

deben inspeccionar y mantener con regularidad.

4. No conecte la unidad directamente a un electrodoméstico de

combustión de ningún tipo.

5. Es necesario suficiente aire para que se lleve a cabo una combustión

y una extracción adecuadas de los gases a través del tubo de humos

(chimenea) del equipo quemador de combustible, con el fin de

evitar el contratiro. Siga las directrices y las normas de seguridad

del fabricante del equipo de calefacción, como las publicadas por la

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire

Protection Association, NFPA), la SociedadAmericana de Ingenieros

deCalefacción,RefrigeraciónyAireAcondicionado(AmericanSociety

for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE)

y las autoridades normativas locales.

6. Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el

suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios

de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se

reanudeaccidentalmente.Cuandonoseaposiblebloquearlosmedios

de desconexión del servicio, fije firmemente una señal de advertencia

(como una etiqueta) en un lugar visible del panel de servicio.

7.Cuando realice la instalación, el servicio o la limpieza de la unidad,

se recomienda que use gafas de seguridad y guantes.

8. Aísle el conducto y el regulador para prevenir la acumulación de

condensación en climas fríos. Se recomiendan barreras de vapor a

ambos lados del aislamiento.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE BROAN-NUTONE

Broan-NuTone garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos

productos estarán libres de defectos en materiales o mano de obra durante un período

de un año a partir de la fecha de compra original. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS,

EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Duranteesteperíododeunaño,Broan-NuTone,asucriterio,repararáoreemplazarásincargoalguno

cualquierpiezaoproductoqueseencuentredefectuosobajocondicionesnormalesdeusoyservicio.

8. En climas extremos, que incluyen tormentas de nieve, asegúrese

de que el área de admisión para el conducto de aire exterior

no esté bloqueada y que pueda suministrar una trayectoria

despejada para que el aire exterior entre al sistema.

9. Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, no dañe

el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE TUBOS O ARRANCADORES DE LÁMPARAS

FLUORESCENTES, BOMBILLAS HALÓGENAS E INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTROS,

CONDUCTOS, TAPAS DE TECHO O DE PARED Y DEMÁS ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN.

Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales, ni (b) ningún producto o

piezas que se hayan sometido a uso inadecuado, negligencia, accidente, mantenimiento o

reparación inadecuada (no hecha por Broan-NuTone), instalación incorrecta o instalación

en contra de las instrucciones de instalación recomendadas.

10. Al crear muescas o al perforar la estructura, lo cual incluye

apoyos para el piso, vigas y montantes de pared, cumpla con

las limitaciones de los códigos y del fabricante respecto a las

modificaciones permitidas sobre estos miembros estructurales.

11.Esta unidad está diseñada para instalarse dentro de la casa en un

sitio protegido contra la humedad.

12. Esta unidad debe estar en un sitio accesible que permita la

inspección de la misma.

13. Use la unidad solo de la manera indicada por el fabricante.

Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o

al número telefónico que se incluye en este documento.

Laduracióndecualquiergarantíaimplícitaselimitaaunperíododeunaño,comoseespecificaen

lagarantíaexpresa.Algunosestadosnopermitenlimitacionesencuantoaltiempodevencimiento

de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a usted.

LA OBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR, A CRITERIO DE

BROAN-NUTONE, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR BAJO

ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES,

RESULTANTESOESPECIALESQUESURJANDELUSOODESEMPEÑODELPRODUCTOOEN

RELACIÓN CON EL MISMO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños

incidentalesoresultantes,porloquelalimitaciónantesmencionadapodríanoaplicarseausted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos

que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores.

Para tener derecho al servicio de la garantía, usted debe (a) notificar a Broan NuTone a la

dirección y número de teléfono que aparecen abajo, (b) proporcionar el número de modelo

y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto

o pieza. En el momento de solicitar el servicio cubierto por la garantía, debe presentar un

comprobante de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027

www.broan.com 800-558-1711

14. Cuando la legislación federal, provincial o estatal incluya requisitos

más estrictos de instalación o de certificación, los requisitos ya

mencionadosprevalecensobrelosdeestedocumento,yelinstalador

acepta cumplir con ellos a sus propias expensas.

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 18

PLANEACIÓN DE

LA INSTALACIÓN

La planeación de la instalación requiere primero que seleccione el criterio

de instalación más adecuado. El siguiente cuadro ofrece sugerencias del

criteriodeinstalaciónmáseficazconsiderandoalgunosfactoresimportantes.

A continuación se indican más detalles sobre los dos tipos principales

de instalación.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LATEMPERATURA DEL AIRE

DE RETORNO

Los fabricantes del equipo HVAC pueden tener requisitos mínimos para

la temperatura del aire en el pleno de aire de retorno. La introducción de

aire exterior al lado de retorno el sistema de conductos centrales puede

afectar esta temperatura. El instalador debe ajustar tanto el tamaño del

conducto de aire exterior como la ubicación de su conexión al lado de

retorno del sistema de conductos centrales, de tal manera que se cumplan

los requisitos de temperatura mínima del aire bajo condiciones de diseño.

• ¿La casa tiene conducto central?

No

Sí

Sí

¿El lado del aire de retorno del

conducto es accesible ya sea en

el troncal del aire de retorno o en

el pleno del aire de retorno?

•

No

LO QUE SE INCLUYE EN

EL PAQUETE

Regulador conectado con

conductos directamente

a un cielo raso, piso o

registro de pared

Regulador conectado al

lado de retorno del sistema

de conducto central

- Regulador motorizado

- Transformador

UBICACIÓN DE LA ENTRADA DEL AIRE EXTERIOR

- Conjunto del interruptor de presión, que incluye:

- Interruptor de presión

El diseño y el sitio adecuados de la ubicación de la entrada de aire

exterior son vitales para garantizar que el regulador pueda suministrar

de manera segura y confiable una abertura para que entre el aire

fresco a la casa. Se deben cumplir los siguientes requisitos para la

ubicación de la entrada del aire exterior:

- Sonda

- Tubo de PVC de 12 pulg. (30 cm) y ¼ pulg. (6 mm) de D.I.

- Empaque

•

(3 m) de las ventilaciones de los electrodomésticos de combustión,

chimeneas, tiros de plomería y ventilaciones de extracción del baño

o la cocina. Si los códigos locales tienen requisitos de separación

más estrictos, deberán ser aplicados.

- (6) Tornillos para chapa metálica

•

prevenir que sea bloqueada por nieve u otros residuos como hojas, y a

un mínimo de 1 pie (30 cm) por arriba del rasante.

•

cocheras, áticos, unidades de vivienda adyacentes o cualquier parte

cerrada del edificio. El regulador debe instalarse para tomar aire

directamente del exterior.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Dado de ¼ pulg.

- Destornillador plano o Phillips

- Broca para taladro de 3/8 pulg.

- Cinta para conductos

PROTECCIÓN PARA LAABERTURA DE LA ENTRADA DEL

AIRE EXTERIOR

Debidoaqueelregulador,enconjuntoconlatapadelextremoyelconducto

de aire exterior instalados en el regulador, permitirá que entre aire exterior al

entorno interior, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

•

(6 pulg./15 cm) y 643FA (8 pulg./20 cm) incluyen mallas para pájaros

como protección para impedir la entrada de animales y desperdicios

del exterior.Limpie las mallas con frecuencia y no las quite.

- Cable de bajo voltaje (2 conductores)

- (2) Terminales con paleta hembra de ¼ de pulg.

- Tuercas para cable

•

debe cubrir toda la abertura del conducto de aire exterior. La malla

también debe tener aberturas de por lo menos ¼ pulg. (6 mm),

•

disposiciones de los códigos locales para proteger las aberturas en

las paredes exteriores, incluyendo pasos para prevenir que entre

humedad alrededor de la abertura.

Tomeencuentaquelamallasobrelaaberturadeaireexteriornoesunfiltro.

Está diseñada para prevenir la entrada de hojas, animales o desperdicios

al conducto de aire exterior. Es necesario contar flujo hacia abajo con un

filtro para extraer polen, polvo y otras partículas transportadas por el aire.

Las posibles ubicaciones del filtro se muestran más abajo, en la sección

de Instalaciones típicas.

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 19

INSTALACIONESTÍPICAS

Las instalaciones van a variar de acuerdo con la ubicación de la casa donde se instale la unidad y del modelo de regulador que se use. Utilice las

siguientes ilustraciones y notas como guía para su propia instalación. Siempre cumpla con los requisitos de los códigos locales y, en cualquier caso

donde alguno de los detalles que se muestran a continuación tenga conflicto con los códigos locales, se aplicará la disposición del código local.

AIRE DE SUMINISTRO

DEL SISTEMA CENTRAL

MURO EXTERIOR

AIRE DE RETORNO DEL SISTEMA CENTRAL

CONDUCTO DE AIRE EXTERIOR AISLADO

(la pendiente es hacia la tapa de la pared)

TERMOSTATO

TAPA DE PARED DE ENTRADA DE AIRE

FRESCO CON MALLA PARA PÁJAROS

ENTRADA DE AIRE DE VENTILACIÓN

(coloque lejos de fuentes de contaminación)

MEDICIÓN DE CAMPO DE LA PRESIÓN

DEL CONDUCTO DE AIRE EXTERIOR

(vea las instrucciones de balanceo del

regulador en la sección “Instale el regulador”

de la página 20)

VENTILADOR DE

DISTRIBUCIÓN DE AIRE

REGULADOR DE AIRE

AUTOMÁTICO DE REPUESTO

CAJA DE REGISTRO ADAPTADA CON

FILTRO DESLIZANTE (opcional)

FILTRO DE LA CALDERA

UNIDAD DE MANEJO DE AIRE

Regulador conectado al lado de retorno del sistema de conducto central.

MURO EXTERIOR

CONDUCTO DE AIRE EXTERIOR AISLADO

(la pendiente es hacia la tapa de la pared)

MURO INTERIOR

TAPA DE PARED CON

MALLA PARA PÁJAROS

REGISTRO EN

LA PARED

ENTRADA DE AIRE DE VENTILACIÓN

(coloque lejos de fuentes de contaminación)

REGULADOR MOTORIZADO

CAJA DE REGISTRO ADAPTADA CON

FILTRO DESLIZANTE (opcional)

Regulador conectado con conductos de aire exterior directamente a un cielo raso,piso o registro de pared.

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 20

INSTALE EL REGULADOR

INSTALACIÓN DEL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Y SONDA

AL AIRE DE RETORNO

DEL SISTEMA CENTRAL

O REGISTRO DE

TORNILLO DE FIJACIÓN

AIRE EXTERIOR

PARED INTERIOR

Para que la sonda y el interruptor de presión funcionen con eficacia,

la tapa para techo o pared debe tener un regulador cargado

por resorte. Se recomiendan los siguientes productos Broan:

FLUJO DE AIRE

FLUJO DE AIRE

MODELOS PARA TAPA DE TECHO:

437 – Alta capacidad, hasta 1200 cfm

ALERÓN DEL REGULADOR

(instale en la posición vertical mostrada)

634 / 644 – Para 3¼ x 10 pulg. (8.3 x 25.5 cm) y hasta 8 pulg.

(20.3 cm) redondo

MODELOS PARA TAPA DE PARED:

Instale el regulador como se ilustra. Asegúrese de que el alerón se

encuentre en posición vertical cuando se cierre y que la electricidad

esté desconectada. Se puede usar el tornillo de fijación para ajustar

la abertura del regulador, con lo cual se balancea la presión de aire

interior y exterior cuando la campana extrae aire a alta velocidad.

WC638 – Para conducto de 3¼ x 14 pulg. (8.3 x 35.6 cm)

639 / 649 – Para conducto de 3¼ x 10 pulg. (8.3 x 25.4 cm)

647 – Para conducto redondo de 7 pulg. (17.8 cm)

843BL / 641 – Para conducto redondo de 6 pulg. (15 cm)

643 / 643FA – Para conducto redondo de 8 pulg. (20.3 cm)

613 – Para conducto redondo de 12 pulg. (30.5 cm)

441 – Para conducto redondo de 10 pulg. (25.5 cm)

FUNCIONAMIENTO DEL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

El interruptor de presión está diseñado para funcionar cuando la

presión estática aumenta a 0.05 pulg. Ps o más. Podría no funcionar

a bajas velocidades, ya que la presión está por debajo de este límite.

MÚLTIPLES REGULADORES

Tal vez se requiera más de un regulador para equilibrar el sistema.

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 21

UBICACIÓN DE LA SONDAY DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN

La sonda debe montarse entre el regulador de la campana y la tapa

de pared, tapa de techo, ventilador en línea o ventilador externo.

Coloque la sonda tan cerca como sea posible de la salida de

la campana, pero asegúrese de no afectar el funcionamiento del

regulador de la campana.

El interruptor de presión debe colocarse de tal manera que sea

accesible para cualquier servicio en el futuro.El interruptor no puede

montarse a más de 72 pulg. (1.83 m) de la sonda. Si se requieren

tubos más largos de los suministrados, compre tubos de PVC

de ¼ pulg. de D.I. con un proveedor de la localidad. Consulte las

ilustraciones siguientes para ver posibles escenarios de instalación.

TAPA DE TECHO

c/REGULADOR

TAPA DE

TECHO

c/REGULADOR

VENTILADOR

EN LÍNEA

REGULADOR

EN LÍNEA

CONDUCTO

DE EXTRACCIÓN

TUBO DE HUMOS

DE LA CAMPANA

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

SONDA

CAMPANA

DE ESTUFA

CONDUCTO

DE EXTRACCIÓN

TUBO DE

HUMOS DE

LA CAMPANA

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

INSTALACIÓN TÍPICA CON VENTILADOR

INTERNO Y VENTILACIÓN DE TECHO

SONDA

CAMPANA

DE ESTUFA

TAPA DE

PARED

INSTALACIÓN TÍPICA CON VENTILADOR EN LÍNEA

c/REGULADOR

REGULADOR

EN LÍNEA

CONDUCTO

DE EXTRACCIÓN

VENTILADOR

EXTERIOR

TUBO DE

HUMOS DE

LA CAMPANA

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

SONDA

CAMPANA

DE ESTUFA

INSTALACIÓN TÍPICA CON VENTILADOR

INTERNO Y VENTILACIÓN DE PARED

CONDUCTO

DE EXTRACCIÓN

TUBO DE HUMOS

DE LA CAMPANA

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

GABINETE

DE COCINA

TUBERÍA

SONDA

SONDA

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

CAMPANA

DE ESTUFA

TAPA DE PARED

c/REGULADOR

INSTALACIÓN TÍPICA CON

VENTILADOR EXTERIOR

CAMPANA

DE ESTUFA

INSTALACIÓN TÍPICA CON VENTILADOR

INTERNO Y CONDUCTOS HORIZONTALES

CON VENTILACIÓN DE PARED

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 22

POSICIONES DE MONTAJE DE LA SONDAY EL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

CONDUCTO

FLUJO

DE AIRE

CONDUCTO

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

SONDA

(la flecha del flujo

de aire apunta

en dirección

TUBERÍA

TUBERÍA

del flujo de aire)

SONDA

CONDUCTOS

HORIZONTALES

(la flecha del flujo

de aire apunta

en dirección

FLUJO

DE AIRE

del flujo de aire)

CONDUCTOS

VERTICALES

MONTE LA SONDAY EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN

TERMINALES DE

PALETA DE 6.4 mm

(1/4 pulg.)

CABLES

DE BAJO

VOLTAJE

FLUJO

DE AIRE

CONDUCTO

FLUJO

DE AIRE

TUBO CONECTADO

A LA ENTRADA

NEGRA (+)

Conecte el

tubo por

fuerade la

unión negra

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

CONFIGURACIÓN DEL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

PARA VENTILADORES

INTERNOS

La abertura

de la sonda

apunta

TORNILLOS

PARA CHAPA

METÁLICA

Perfore un orificio

de 9.5 mm (3/8 pulg.)

en el conducto

hacia abajo

TERMINALES DE

PALETA DE 6.4 mm

(1/4 pulg.)

TUBERÍA

CABLES

DE BAJO

VOLTAJE

SONDA

EMPAQUE

FLUJO

DE AIRE

(la flecha del flujo

de aire apunta

en dirección

TUBO CONECTADO

A LA ENTRADA

NEGRA (+)

del flujo de aire)

CONFIGURACIÓN DEL

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

PARA VENTILADORES

EXTERNAY EN LÍNEA

La abertura

de la sonda

apunta

hacia abajo

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 23

CABLEADO DEL SISTEMA

Cablee el sistema como se ilustra.

REGULADOR DE AIRE DE REPUESTO

REGULADOR DE AIRE DE REPUESTO

REGULADOR DE AIRE DE REPUESTO

24V

24V

24V

24V

24V

24V

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

INTERRUPTOR

DE PRESIÓN

NEGRO (LÍNEA)

BLANCO (COMÚN)

VERDE (TIERRA)

DIAGRAMA DE CABLEADO

MÚLTIPLES REGULADORES

NEGRO (LÍNEA)

BLANCO (COMÚN)

VERDE (TIERRA)

DIAGRAMA DE CABLEADO

UN REGULADOR

CONTACTOS DE 24 V

24V

20V

CABLEADO DELTRANSFORMADOR

PRUEBA DEL SISTEMA

Una vez que tenga instalado el regulador, el interruptor de presión y la sonda, encienda la campana en alta velocidad y confirme que se abre

el regulador. Apague la campana y compruebe que se cierra el regulador.

Un contratista calificado en HVAC también debe asegurarse la operación adecuada y la ventilación de todo el equipo de combustión en la casa.

DISPARO EN FALSO

Bajo ciertas condiciones extremas podría haber el disparo en falso del regulador (se abre cuando el ventilador de la campana está apagado).

Si se encuentra un disparo en falso, coloque un regulador contratiro en línea (modelo de 7 pulg. (17.8 cm) Núm. 97, modelo de 8 pulg. (20.3

cm) Núm. 438, modelo de 10 pulg. (25.4 cm) Núm. 421) entre la sonda y la tapa de techo o de pared.

LISTA DE PIEZAS DE SERVICIO

97018853 Juego del interruptor de presión

97013273 Transformador de 24 V

99527207 Regulador motorizado de 6 pulg. (15.2 cm)

99527208 Regulador motorizado de 8 pulg. (20.3 cm)

99528460 Regulador motorizado de 10 pulg. (25.4 cm)

MODELOS MD6TU • MD8TU • MD10TU

Página 24

MANTENIMIENTO

Se aconseja el aire de repuesto en casas con cualquiera de estos factores.

Yencasasconmásdeunadeestascondicionesseaconsejaencarecidamente

el aire de repuesto para la campana.

Es necesario realizar mantenimiento con regularidad para garantizar

la operación adecuada del sistema del regulador. De no realizar dicho

procedimiento de rutina se podría poner en riesgo la capacidad del

regulador de introducir aire fresco hacia la casa. El mantenimiento

regular debe incluir las siguientes actividades:

4. ¿Cuáles son los beneficios de suministrar aire de repuesto

para reemplazar el aire que se extrae de la casa mediante

una campana?

•

residuos y abierta para permitir que entre el aire fresco.

Las campanas están diseñadas para extraer contaminantes como olores de

cocinado o humedad en la fuente, de tal manera que no perduren en la casa.

Debido a que estos ventiladores extraen el aire de la casa, es necesario

del edificio.Pero las casas modernas están mucho más selladas para el aire,

así que no hay tantas grietas y aberturas. Además, algunos ventiladores

de extracción, como los de las campanas, extraen mucho más aire del

que se puede reemplazar a través de las grietas normales de la armazón

del edificio.

•

fresco antes de que entre en la casa.

•

al exterior, lo cual significa prevenir la acumulación de nieve, hojas o

vegetación en dicha tapa.

•

que inspeccione la operación adecuada del sistema del regulador.

PREGUNTAS FRECUENTES

Al suministrar una abertura diseñada intencionalmente para que el aire fresco

reemplaceelaireextraídoporlacampana,resultanvariosbeneficiosimportantes:

•

también se filtra.

1.¿Qué hace el regulador de aire automático de repuesto Broan?

•

surgir si el aire se extrae de una casa sin que se reemplace con aire

fresco nuevo.

proporciona una trayectoria para que el aire fresco entre a una casa desde el

exterior cuando funciona un dispositivo de extracción compatible. El regulador

se abre cuando funciona una campana BEST, Broan Elite o Broan compatible,

con lo cual se genera un punto conocido y controlado para que entre el aire

fresco a la casa mientras se extrae el aire del edificio mediante la campana.

•

el aire fresco de repuesto se atrae hacia la casa, mejorando la ventilación.

5. ¿Requiere la norma ASHRAE 62.2-2007 “Calidad de la ventilación

y del aire en interiores en edificios residenciales de baja elevación”

el uso de un regulador de aire de repuesto?

Alfuncionardeestamanera,elreguladorbrindadosbeneficiosclaveparalacasa:

•

para permitir que el aire fresco hacia la casa reemplace el aire que se

extrae de la casa.

La norma ASHRAE 62.2-2007 no requiere específicamente reguladores de

aire de repuesto. En algunas circunstancias limitadas, esta norma requiere

que se limiten los flujos de extracción netos de una casa. Por ejemplo,

la sección 6.4 de la norma limita el flujo de extracción neto de los dos

aparatos de extracción más grandes de la casa si ésta tiene aparatos que

queman combustible sólido o se ventean con la atmósfera y que estén

situados dentro del límite de presión de la casa. Esta norma está disponible

en www.ashrae.org.

•

de extracción compatible, el regulador ayuda a evitar las condiciones de

presión negativa dentro de la casa que pueden interferir con la operación

adecuada del equipo de combustión de la casa.

En general, el regulador permite que sus dispositivos de extracción Broan,

Broan Elite o BEST realicen su función con más eficacia y sin interferir con la

operación adecuada de los demás sistemas de la casa.

6. ¿Puedo usar el regulador de aire automático de repuesto Broan

con otros equipos en mi casa?

No. El regulador Broan sólo se puede usar con campanas BEST, Broan Elite

o Broan compatibles. En la Guía de aplicación del regulador de aire

automático de repuesto Broan puede encontrar más información sobre los

modelos exactos del regulador y de dispositivos de extracción compatibles.

2. ¿Suministra el “regulador” aire de combustión para aparatos

de combustión como un calentador de agua o una caldera?

No. El regulador ayuda a reemplazar el aire que se extrae mediante una

interior mediante un aparato de combustión como un calentador de agua

de gas natural, y no debe confiar en que realizará esta función. Una razón

importante para esta restricción es que el regulador se abre solamente

cuando funciona la campana que tiene conectada. Así que no hay garantía

de que el regulador se abra cuando funcionen otros electrodomésticos,

como un calentador de agua. Se deben suministrar otros medios para

garantizar el aire de combustión adecuado para estos aparatos.

7.¿Cuáles son las diferentes maneras en que se puede instalar

el regulador en mi casa?

La manera más usual de instalar el regulador es conectarlo al sistema de

conductos centrales de la casa. En esta aplicación, el aire fresco exterior

entra a la casa a través del regulador y luego se encamina y se distribuye a

través de los conductos de la casa. Puede encontrar más información sobre

este criterio de aplicación en la Guía de aplicación del regulador de aire

automático de repuesto Broan o en nuestro sitio Web: www.broan.com.

3. ¿Cómo sé si necesito aire de repuesto para mi campana?

En algunos casos el código local para edificios le puede indicar si es necesario

el aire de repuesto. Por ejemplo, algunos códigos especifican que las

si se necesita que un sistema mecánico introduzca aire de repuesto.

8. ¿Qué pasa si mi casa no tiene conductos?

Lascasassinconductospuedenutilizarelreguladorparaayudarareemplazar

el aire que se extrae de la casa mediante la campana. Puede encontrar

una ilustración de la instalación para este caso en la Guía de aplicación

del regulador de aire automático de repuesto Broan o en nuestro sitio Web:

www.broan.com.

En otros casos, es deseable contar con aire de repuesto para una campana,

sin importar si lo requiere el código o no. Esto es cierto particularmente para:

•

•

exterior no encuentra el camino fácilmente hacia la casa por las grietas

para reemplazar el aire que se extrae.

9. ¿Qué pasa después de un corte de energía?

El sistema del regulador y los dispositivos de extracción relacionados no

perderán sus ajustes después de un corte de energía. Así que el sistema

reanudará su operación normal después de un corte de energía, con base

en los ajustes que usó antes del corte.

•

un calentador de agua o una chimenea con tiro natural) que son más

susceptibles para mejorar la ventilación si la despresurización ocurre

en la casa.

99044953D